DETECTEUR DE MOUVEMENT RADAR

LUXOMAT® HF-MD1

HF-MD1  - 94401- IP20 Classe II

- Portée, valeur crépusculaire et temporisation réglables.

- Détecteur de mouvement de haute fréquence (HF) à 360°.

- Les détecteurs de mouvement haute fréquence diffusent des ondes sur une 
fréquence de 5,8 GHz.

- Réagit aux mouvements les plus petits, indépendamment de la température.

- Temps de réaction extrêmement court.

- Portée : Ø 1 - 8m

- HF-Sortie transmetteur : 5,8 GHz, < 10mW, ISM Band

- Zones de détection 360°, resp. 160°

- Commutation: 1200 W ○ env. 5 sec. à 15min permanent. ○ 2 à 2000 lux.

- Tension nominale : 230V~  +6% / -10%

- Dimensions : H 42 x L 90 x B 42mm

- Montage : Montage mural ou plafonnier

- CE

- EN 60669-1 / EN 60669-2-1